# 3. Segon principi i entropia

- Definicions

- Motor: sistema que rep calor retornant treball (sempre es perd calor).

- Procés cíclic: procés en el qual l’estat final i l’inicial és el mateix: ΔU=0⇒W=−Q

- Font tèrmica: sistema termodinàmic tancat amb parets diatermanes, rígides i impermeables que experimenta processos reversibles: dU=ðQ=c dT

  - Bany: font que no canvia d’estat c  ∞

- Cicle de Carnot: Cicle format per dues adiabàtiques que connecten dues isotermes.

- Rendiment del motor: quocient entre el treball realitzat i el calor absorbit η=−WQabs.

  - Rendiment del motor de Carnot: η=1+Q1Q2=1−T1T2≤1

- Altres cicles:

  - Cicle Stirling: dues isotermes i dues isocores.

  - Cicle d’Otto: dues adiabàtiques tancades per dues isòcores.

  - Diesel: Dues adiabàtiques tancades per una isòbara (pressions altes) i una isòcora

  - Rankine: trapezoide al voltant dels canvis de fase.

- Refrigeradors: màquina tèrmica que rep treball i absorbeix calor d’una font calenta, passant calor a una font freda (Q1). Eficiència: ν=Q1W∈0,∞

- Bombes de calor: passar calor d’una font freda (Q1) passant-lo a una font calenta (Q2) rebent treball (W). Eficiència: νb=−Q2W=η−1∈1,∞

- Segon principi

- Enunciats de Kelvin–Planck: « No és possible un procés cíclic l’únic resultat del qual sigui l’absorció de calor d’una font i la seva conversió en treball »

- Enunciats de Classius–Poincaré: « És impossible construir una màquina cíclica l’únic resultat de la qual sigui passar calor d’una font freda a una de calenta »

- Processos adiabàtics impossibles:

  - Només poden ocórrer en una direcció.

  - L’accessibilitat adiabàtica fa una ordenació dels estats d’equilibri i estableix una fletxa de temps (direcció en que avança el temps).

- Teorema de Carnot: per tot cicle de Carnot −Q1Q2=fθ1, θ2=Fθ1Fθ2=T1T2

- Escala absoluta de temperatures: respecte el punt triple, T=273.16 −QQP3 ºK

- Per un cicle de carnot amb n fonts: es compleix ∀n inQiTi=0

- Teorema de Clausius: Per tota màquina que intercanvia calor amb N fonts: iNQiTi≥0  rev

  - Cota de rendiment: el rendiment sempre és igual o menor al rendiment d’una màquina de carnot que treballa entre la font més freda i la més calenta.

  - Teorema de Clausius continu: infinites fonts: ðQrevT≤0 rev

- Entropia: a partir del teorema de Clausius dS=ðQrevT

  - Principi d’augment de l’entropia: 12ðQT≤12ðQrevT=S2−S1  rev

  - Estats microscòpics compatibles: SA=kBlnΩA kB=1.38⋅10−23 JK

- Entropia del gas ideal

- Desigualtat termodinàmica fonamental: Text ΔS≥ΔU+pext ΔV

  - Reversible: T dS=dU+p dV

  - En el cas general: T dS=dU−y dX

- Gas ideal:

  - ΔS=n cVlnTT0+n RlnVV0

  - ΔS=n cplnTT0−n RlnPP0

  - ΔS=n cvlnPP0+n cplnVV0

- Entropia en els banys: fixant els signes al bany tenim ΔS=QbanyT

- Barreja ideal de gasos ideals:

  - Pressió parcial: pi=ninP=niRTV

  - Entropia de la barreja: ΔS=kNSk=−RkNnklnnkn>0

- Contacte tèrmic entre cossos a diferents temperatures:

  - ΔS=ClnT'T1+lnT'T2=ClnT1+T224 T1⋅T2, si C=cte; T'=T1+T22

- 1a equació TdS: TdS=cvdT+T∂p∂T)VdV

- 1a equació de l’energia: ∂U∂V)T=T⋅∂p∂TV−p

- Gas de Van der Waals (Cv = cte)

  - U=CV T−aV+K

  - S−S0=n cVlnTT0+nRlnV−bV0−b=n cVlnP+aV2P0+aV02+ncV+RlnV−bV0−b