ACCIONES ENTRE CORRIENTES

### Valtuille Fernández, Eduardo

Esta práctica tiene como objetivos:

- El estudio de la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una corriente,

- El análisis del campo producido por un electroimán.

Aspectos teóricos

La fuerza que aparece sobre un circuito arbitrario por el que circula una corriente en la presencia de un campo magnético, se puede calcular mediante la ley de Biot y Savart. Si el circuito se reduce a una parte del mismo rectilíneo, entonces la expresión se reduce a:

donde:

- F: fuerza que aparece sobre el circuito,

- I: intensidad que atraviesa el circuito

- B: campo magnético en el que se halla el circuito

- l: longitud del circuito (o de la parte rectilínea sobre la que calculamos la fuerza.

Vemos que es una expresión vectorial, en la que la fuerza que aparece es perpendicular a la dirección de la corriente y del campo aplicado. Si el campo aplicado es perpendicular a la corriente, entonces se simplifica aún más la expresión a:

siendo el sentido de la fuerza que aparece sobre el circuito que nos da la primera expresión.

Para generar el campo magnético, utilizaremos un electroimán compuesto por:

- Dos piezas polares de hierro macizo,

- Un núcleo en forma de U de hierro-silicio laminado o de hierro macizo,

- Dos bobinas situadas en las ramas del núcleo.

N

a

g

b

l

c

s

IB

El campo magnético que vamos a utilizar en la práctica será el generado en el entrehierro, marcado por g. Su cálculo es complicado debido a las propiedades de los materiales; sin embargo, considerando  unas ciertas aproximaciones podemos llegar a la ecuación:

donde:

- Ф: flujo magnético,

- N: número de espiras,

- IB: intensidad de la corriente que circula por las bobinas,

- R: reluctancia total del sistema.

La reluctancia total R la podemos dividir en tres partes:

donde:

- R: componente debido al núcleo,

- Rp: componente debido a los las piezas polares de hierro,

- Rg: componente debido al entrehierro (g).

Sus expresiones:

donde:

- l = 10,5 cm

- c = 3 cm

- s = 7 cm

- g = 1 cm

- a = 6 cm

- b = 2 cm

- μn: permeabilidad magnética del núcleo

- μp: permeabilidad magnética de las piezas polares de hierro

- μ0: permeabilidad magnética del vacío.

Como Ф = B ab → B = Ф / ab podemos escribir el campo en el entrehierro g como:

Con la expresión de R ya conocida.

No hay que olvidarse de que la expresión hallada para el campo magnético es aproximada ya que hemos considerado lineal el valor de B. Es cierto que para campos pequeños podemos considerar lineal la relación entre el campo magnético aplicado H y la inducción magnética B, pero no es así para intensidades de la corriente alta; aparece el denominado ciclo de Histéresis, en el que la función no es univaluada, y es similar a que el material tuviera “memoria”.

Precauciones

Los campos magnéticos que aparecen en la realización de la práctica son intensos hasta tal punto que pueden llegar a causar daños en el aparato y en el experimentador si no los empleamos con cuidado. El mayor riesgo es de desconectar el circuito del electroimán sin apagarlo, lo que provocaría diferencias de potencial peligrosas.

Las principales precauciones que debemos tomar:

- Antes desconectar el circuito del electroimán, reducimos el voltaje de la fuente a 0, apagamos la fuente y ya podemos desconectar el circuito,

- La balanza es un instrumento delicado; no debemos por tanto someterlo a fuerzas excesivas ni desmontarlo,

- Las corrientes puestas en juego son grandes; sólo utilizaremos la escala de 10A de los multímetros,

- La corriente máxima que admiten las bobinas de 2A. Pueden alcanzar por un período de tiempo corto 3A, pero tendremos cuidado con la temperatura que alcanzan las bobinas,

- No acercar elementos de hierro al electroimán cuando se encuentre funcionando,

- Alejar lo más posible de los electroimanes las cintas conductoras (cables de conexión).

Realización práctica

El material empleado en la práctica es:

- Balanza electrodinámica con sus accesorios,

- 4 placas de circuito impreso (12,5, 25, 50 y 100 mm de longitud) ,

- 2 bobinas,

- 2 amperímetros,

- 2 fuentes de alimentación,

- 2 piezas polares de hierro,

- 1 núcleo de hierro-silicio laminado,

- 1 núcleo de hierro macizo.

Podemos dividir la realización práctica en 2 partes:

- Comprobación de la proporcionalidad entre la fuerza y la longitud del circuito, y la proporcionalidad entre la fuerza y la corriente que circula por el circuito impreso,

- Medida del campo producido por el electroimán en función de la corriente para dos materiales distintos.

Montaje del sistema.

La disposición de los distintos elementos será la siguiente:

- Conectamos una de las fuentes de alimentación en serie con un amperímetro, y uno de los circuitos impresos. Para ello utilizamos una base en la que podemos enchufar y desenchufar los circuitos, y que mantendremos lo más alejado posible de las bobinas, sin llegar a tirar de los circuitos.

- Colocamos sobre uno de los núcleos de hierro las dos bobinas y las piezas polares en la parte superior, de manera que estas últimas queden paralelas la una a la otra.

- Conectamos en serie la otra fuente de alimentación con el otro amperímetro y las dos bobinas.

- Colocamos la balanza de manera que el enganche que lleva para los circuitos impresos permita colocar estos en el espacio comprendido entre las dos piezas.

Comprobación de la proporcionalidad entre la fuerza y la longitud del circuito.

Utilizamos para esta parte el núcleo de hierro laminado. Al realizar el montaje alejamos lo más posible los cables de los electroimanes para evitar acciones indeseadas.

Como queremos comprobar la proporcionalidad de la fuerza con la longitud del circuito, mantendremos constantes el resto de posibles variables (intensidades en las bobinas y el circuito), y al realizar las medidas, nos aseguraremos de que las placas estén en el medio del espacio entre las piezas y que esté perpendicular a la línea que une ambos (dirección del campo generado). Con las dos fuentes desconectadas:

- Colocamos en la balanza, en la posición indicada para ello, la placa con el circuito impreso de longitud más pequeña (12,5 mm).

- Centramos bien la placa en el espacio entre las piezas y equilibramos la balanza, anotando la posición del marcador (esta es la medida de la masa de la placa).

- Conectamos la fuente del electroimán y aumentamos progresivamente el voltaje hasta alcanzar una corriente de 2A en las bobinas (en el amperímetro conectado a las bobinas). Este es el valor de IB.

- Conectamos la fuente de alimentación que controla corriente que circula por el circuito impreso, IC, y lo fijamos en 4A.

- Volvemos a equilibrar la balanza, y anotamos la nueva posición del marcador. De la diferencia de “masas” (la primera medida era masa, la última sería una masa ficticia debido a la fuerza sobre el circuito más la masa de la placa) y mediante el valor de la gravedad (g = 9,8 m/s2), podemos determinar la fuerza que ha actuado sobre el circuito.

- Reducimos las dos corrientes al mínimo.

- Cambiamos la placa por una de distinta longitud, y repetimos las operaciones desde el punto 2, pasando por las distintas placas que tenemos

Con los datos obtenidos dibujamos una gráfica en la que podemos observar como es lineal la relación entre la fuerza que aparece sobre el circuito y la longitud que tiene éste.

| IB(A): | 2 |
| --- | --- |
| IC(A): | 4 |

| Longitud(mm) | Sin corriente(g) | Con corriente(g) | Fuerza(N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,5 | 35,60 | 36,87 | 1,245E-02 |
| 25 | 35,12 | 38,15 | 2,969E-02 |
| 50 | 40,24 | 45,93 | 5,576E-02 |
| 100 | 40,08 | 51,00 | 1,070E-01 |

De los datos obtenidos podemos realizar una recta de regresión representativa de la fuerza con respecto a la distancia:

F = 0,0011 + 0,0013L  ;  R = 0,999

De la recta de regresión, vemos que la fuerza para L = 0 no es nula. Ello puede ser debido a que en los circuitos también hay cargas libres que pueden tener un cierto movimiento y de ahí que aparezca una cierta fuerza; además, no podemos descartar los errores en las medidas ni tampoco en los aparatos, que pueden influir en este valor.

La dirección del campo magnético en el entrehierro es en la recta que une las dos piezas polares del electroimán. Para su sentido, suponiendo de derecha a izquierda la corriente que circula por la placa, y viendo que la fuerza es hacia abajo (aumenta la fuerza sobre la balanza):

F

I

B

Comprobación de la proporcionalidad entre la fuerza

y la corriente que circula por el circuito (IC).

Utilizamos para esta parte el núcleo de hierro laminado. Al realizar el montaje alejamos lo más posible los cables de los electroimanes para evitar acciones indeseadas.

Como queremos comprobar la proporcionalidad de la fuerza con la intensidad que circula por el circuito, mantendremos constantes el resto de posibles variables (intensidades en las bobinas y longitud del circuito), y al realizar las medidas, nos aseguraremos de que las placas estén en el medio del espacio entre las piezas y que esté perpendicular a la línea que une ambos (dirección del campo generado). Con las dos fuentes desconectadas:

- Colocamos en la balanza, en la posición indicada para ello, la placa con el circuito impreso de longitud más larga (100 mm, la de 50 mm pero conectada dos “vueltas").

- Centramos bien la placa en el espacio entre las piezas y equilibramos la balanza, anotando la posición del marcador (esta es la medida de la masa de la placa).

- Conectamos la fuente del electroimán y aumentamos progresivamente el voltaje hasta alcanzar una corriente de 2A en las bobinas (en el amperímetro conectado a las bobinas). Este es el valor de IB.

- Conectamos la fuente de alimentación que controla corriente que circula por el circuito impreso, IC, y vamos variando su valor desde los -4A hasta los 4A; equilibrando en cada valor la balanza, tomamos valores  de la “masa” para cada medio amperio de diferencia. Hay que tener cuidado ya que puede variar la intensidad del electroimán y debemos volver a fijarlo en 2A.

Con los datos obtenidos dibujamos una gráfica en la que podemos observar como es lineal la relación entre la fuerza que aparece sobre el circuito y la intensidad que circula por éste.

| IB(A): | 2 |
| --- | --- |
| Posición incial(g): | 40,08 |

| IC(A) | Posición(g) | Fuerza(N) |
| --- | --- | --- |
| -4,0 | 29,36 | 0,105056 |
| -3,5 | 30,81 | 0,090846 |
| -3,0 | 32,11 | 0,078106 |
| -2,5 | 33,47 | 0,064778 |
| -2,0 | 34,74 | 0,052332 |
| -1,5 | 36,04 | 0,039592 |
| -1,0 | 37,44 | 0,025872 |
| -0,5 | 38,70 | 0,013524 |
| 0,0 | 40,08 | 0 |
| 0,5 | 41,52 | -0,014112 |
| 1,0 | 42,87 | -0,027342 |
| 1,5 | 44,17 | -0,040082 |
| 2,0 | 45,63 | -0,05439 |
| 2,5 | 46,95 | -0,067326 |
| 3,0 | 48,25 | -0,080066 |
| 3,5 | 49,60 | -0,093296 |
| 4,0 | 51,02 | -0,107212 |

Mediante una recta de regresión, calculamos los valores de la pendiente y de la fuerza para I = 0 en función de la intensidad; los datos obtenidos:

F = - 0,0008 – 0,0265 I  ;  R = 0,999

En este caso, aunque el valor de la fuerza en el origen no es nula, comparada con la pendiente de la recta sí que podemos considerarla nula. Es posible que sea porque para la corriente igual a cero sí que hemos tomado medidas, por lo que estaba conectada a un potencial nulo y que los datos sean ciertos.

Al circular corriente por el circuito, aparece un campo magnético que actúa sobre el electroimán, lo que hace que aparezca una corriente extra en las piezas polares a parte de la suministrada por la fuente.

Medida del campo producido por el electroimán

en función de la corriente para dos materiales distintos.

Con la misma disposición que en el apartado anterior (núcleo laminado, circuito de 100 mm), ajustamos la corriente del circuito IC hasta 4A, disminuimos hasta el mínimo la corriente que circula por las bobinas, y aumentamos hasta el máximo para volver a bajar hasta el mínimo, equilibrando y tomando datos en la balanza cada 0,3A.

A partir de esta fuerza calculamos el campo inducción electromagnética (B=F/lIC) y representamos este valor en función de la intensidad de las bobinas.

| IC(A): | 4 |
| --- | --- |
| Posición incial(g): | 40,08 |

| IB(A) | Posición(g) | Fuerza(N) | Inducción magnética B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 41,50 | 0,013916 | 0,6958 |
| 0,5 | 42,93 | 0,02793 | 0,5586 |
| 0,8 | 44,85 | 0,046746 | 0,584325 |
| 1,1 | 46,37 | 0,061642 | 0,560381818 |
| 1,4 | 48,04 | 0,078008 | 0,5572 |
| 1,7 | 49,60 | 0,093296 | 0,5488 |
| 2,0 | 50,97 | 0,106722 | 0,53361 |
| 2,3 | 52,21 | 0,118874 | 0,516843478 |
| 2,5 | 52,82 | 0,124852 | 0,499408 |
| 2,3 | 52,34 | 0,120148 | 0,522382609 |
| 2,0 | 51,23 | 0,10927 | 0,54635 |
| 1,7 | 49,75 | 0,094766 | 0,557447059 |
| 1,4 | 48,16 | 0,079184 | 0,5656 |
| 1,1 | 46,47 | 0,062622 | 0,569290909 |
| 0,8 | 44,76 | 0,045864 | 0,5733 |
| 0,5 | 43,10 | 0,029596 | 0,59192 |
| 0,2 | 41,42 | 0,013132 | 0,6566 |

Quitamos el núcleo laminado, colocamos el núcleo de hierro, y realizamos lo mismo que en el aparatado anterior.

| IC(A): | 4 |
| --- | --- |
| Posición incial(g): | 40,08 |

| IB(A) | Posición(g) | Fuerza(N) | Inducción magnética B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 41,42 | 0,013132 | 0,6566 |
| 0,5 | 43,07 | 0,029302 | 0,58604 |
| 0,8 | 43,92 | 0,037632 | 0,4704 |
| 1,1 | 44,73 | 0,04557 | 0,414272727 |
| 1,4 | 45,48 | 0,05292 | 0,378 |
| 1,7 | 46,20 | 0,059976 | 0,3528 |
| 2,0 | 46,75 | 0,065366 | 0,32683 |
| 2,3 | 47,16 | 0,069384 | 0,301669565 |
| 2,5 | 47,50 | 0,072716 | 0,290864 |
| 2,3 | 47,25 | 0,070266 | 0,305504348 |
| 2,0 | 46,82 | 0,066052 | 0,33026 |
| 1,7 | 46,34 | 0,061348 | 0,360870588 |
| 1,4 | 45,86 | 0,056644 | 0,4046 |
| 1,1 | 45,21 | 0,050274 | 0,457036364 |
| 0,8 | 44,36 | 0,041944 | 0,5243 |
| 0,5 | 43,31 | 0,031654 | 0,63308 |
| 0,2 | 41,94 | 0,018228 | 0,9114 |

Al ser el núcleo y las piezas polares de hierro, podemos calcular la permeabilidad magnética del hierro, dada por:

Donde P es la pendiente que resulta de ajustar la fuerza en función de la intensidad, para valores de la intensidad pequeñas.

Debemos utilizar sólo valores pequeños de la intensidad porque en esa región se comporta casi linealmente el campo inducción electromagnética con la intensidad, no como para intensidades superiores en los que el ciclo de histéresis es mucho más marcado.

Podemos ver que el ciclo de histéresis es mucho más marcado en el hierro que el laminado, ya que aunque las gráficas a simple vista sean similares, la diferencia entre los extremos es mucho mayor para el hierro que para el núcleo laminado; por tanto el comportamiento es mucho más lineal en el caso del núcleo laminado que en el caso del núcleo de hierro, por tanto es mejor para nuestra práctica.