Practica 7:

Carga y Descarga

de un condensador

Práctica 7: Carga y descarga de un condensador

Objetivos: Estudiar la respuesta de un circuito de primer orden a una señal escalón (en concreto un condensador)

Fundamento teórico: Un circuito RC de corriente continua (ver figura pag. siguiente) responde a la ecuación diferencial de primer orden para el condensador de la forma:

ve(t)=RCdvc(t)dt+vc(t)								(1)

Las soluciones de esta ecuación nos darán la evolución temporal del potencial en el interior del condensador. En nuestro caso para el proceso de carga tendremos una señal del generador de tipo escalón.

ve(t)=0si t<0ve(t)=V0si t≥0

Por tanto la solución del circuito será (con τ=RC)

vc(t)=0si t<0vc(t)=V0(1−e−tτ)si t≥0						(2)

Y la intensidad que circula por el condensador responderá a la ecuación:

i=0si t<0i=VoRe−tτsi t≥0							(3)

Para el proceso de descarga se tiene que resolver la ecuación sin generador de continua, tomar la solución para cuando el condensador no está cargado.

vc(t)=V0(et0τ−1)e−tτi(t)=−V0R(et0τ−1)e−tτ						(4)

Realización de la práctica:

Para esta práctica el material empleado es sencillo; los elementos más importantes que se usan son: el condensador a estudiar, una resistencia, fuente de corriente continua, cronómetro, polímetro, elementos de conexión (cables y regleta).

En primer lugar se montó un circuito R-C como el de la figura teniendo unos valores cada elemento de este de:

| Potencial | C (fabricante) | R (fabricante) | R (medido con polímetro) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10±1V | 2200±1μF | 56±1kΩ | 55.5±0.1 kΩ |

Entre los terminales A y B se conecto el polímetro para medir el potencial del condensador.

El siguiente paro fue poner el interruptor en carga y con el cronometro ir midiendo el proceso de carga (se midió el tiempo que tardaba en subir el potencial 0.5 V), destacar que las primeras medidas que se realizaron fueron con el condensador mal colocado, las que aquí se indican corresponden a una segunda medida.

Seguidamente se puso de nuevo el cronómetro a 0 y se puso el circuito en descarga, se volvió a medir como bajaba el potencial en el condensador en función del tiempo, las medidas obtenidas fueron:

| Tiempo (±0.5s) | Potencial (±0.01V) | Potencial teórico(V) | Tiempo (±0.5s) | Potencial (±0.01V) | Potencial teórico(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 10 |
| 6,5 | 0,50 | 0,518 | 8,1 | 9,50 | 9,358 |
| 16,8 | 1,00 | 1,285 | 15,1 | 9,00 | 8,837 |
| 19,8 | 1,50 | 1,497 | 22,2 | 8,50 | 8,338 |
| 26,7 | 2,00 | 1,964 | 29,8 | 8,00 | 7,834 |
| 34,3 | 2,50 | 2,449 | 37,9 | 7,50 | 7,332 |
| 43,0 | 3,00 | 2,968 | 46,9 | 7,00 | 6,811 |
| 51,8 | 3,50 | 3,457 | 56,4 | 6,50 | 6,301 |
| 61,3 | 4,00 | 3,947 | 66,4 | 6,00 | 5,805 |
| 71,7 | 4,50 | 4,441 | 77,8 | 5,50 | 5,288 |
| 82,9 | 5,00 | 4,929 | 90,2 | 5,00 | 4,777 |
| 95,2 | 5,50 | 5,415 | 103,2 | 4,50 | 4,295 |
| 108,6 | 6,00 | 5,891 | 119,1 | 4,00 | 3,770 |
| 124,1 | 6,50 | 6,381 | 136,5 | 3,50 | 3,270 |
| 141,7 | 7,00 | 6,867 | 156,5 | 3,00 | 2,776 |
| 161,7 | 7,50 | 7,340 | 180,4 | 2,50 | 2,282 |
| 186,1 | 8,00 | 7,822 | 209,7 | 2,00 | 1,795 |
| 205,3 | 8,50 | 8,139 | 247,5 | 1,50 | 1,317 |
| 254,1 | 9,00 | 8,752 | 300,9 | 1,00 | 0,850 |
| Medida no tomada |  |  | 393,3 | 0,50 | 0,399 |
| 401,7 | 10,00 | 9,627 | ---------------- | 0 | 0 |

A la vista de los datos de la tabla, se ve que los datos experimentales se acercan bastante a los teóricos, hay cierta concordancia entre la teoría y la  realidad.

Una vez  representados esos puntos y hecho un ajuste exponencial (ver gráficas adjuntas)  al comparar con la expresión (2) del fundamento teórico se reconocen los valores de t1 como la constante de tiempo del circuito con 115.33±0.12 s para el proceso de carga y 115.62±0.14 para el proceso de descarga, además el valor de A1 en ambos casos se corresponde con el potencial del generador y esta en torno a 10, valores que cuadran bastante bien con los teóricos, también el coeficiente de correlación nos muestra que el ajuste  no es malo (su valor es próximo a 1).

En cuanto a la intensidad que pasa por el condensador sabemos que es la misma que la que pasa por la resistencia, se tiene que:

vC+vR=v0

Sabemos que en la resistencia vR =IR, sustituyendo y despejando I se llega a:

I=v0−vCR

Usando el valor de V0 obtenido en los ajustes y los valores del potencial del condensador medidos en la práctica se tienen los siguientes resultados

| CARGA |  |  | DESCARGA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (±0.5s) | Intensidad (±0.2)10-4A | Intensidad teorica10-4A | Tiempo (±0.5s) | Intensidad (±0.2)10-4A | Intensidad teorica10-4A |
| 0 | 1,8 | 1,79 | 0 | -1,8 | -1,79 |
| 6,5 | 1,7 | 1,69 | 8,1 | -1,7 | -1,67 |
| 16,8 | 1,6 | 1,56 | 15,1 | -1,6 | -1,58 |
| 19,8 | 1,6 | 1,52 | 22,2 | -1,6 | -1,49 |
| 26,7 | 1,5 | 1,43 | 29,8 | -1,5 | -1,40 |
| 34,3 | 1,4 | 1,35 | 37,9 | -1,4 | -1,31 |
| 43,0 | 1,3 | 1,26 | 46,9 | -1,3 | -1,22 |
| 51,8 | 1,2 | 1,17 | 56,4 | -1,2 | -1,13 |
| 61,3 | 1,1 | 1,08 | 66,4 | -1,1 | -1,04 |
| 71,7 | 1,0 | 0,99 | 77,8 | -1,0 | -0,94 |
| 82,9 | 0,9 | 0,90 | 90,2 | -0,9 | -0,85 |
| 95,2 | 0,8 | 0,82 | 103,2 | -0,8 | -0,77 |
| 108,6 | 0,7 | 0,73 | 119,1 | -0,7 | -0,67 |
| 124,1 | 0,7 | 0,65 | 136,5 | -0,7 | -0,58 |
| 141,7 | 0,6 | 0,56 | 156,5 | -0,6 | -0,49 |
| 161,7 | 0,5 | 0,48 | 180,4 | -0,5 | -0,41 |
| 186,1 | 0,4 | 0,39 | 209,7 | -0,4 | -0,32 |
| 205,3 | 0,3 | 0,33 | 247,5 | -0,3 | -0,24 |
| 254,1 | 0,2 | 0,22 | 300,9 | -0,2 | -0,15 |
| Medida no tomada |  |  | 393,3 | -0,1 | -0,07 |
| 401,7 | 0,0 | 0,07 | ------------- |  |  |

El error de la intensidad se ha tomado como ΔI=Δv0R+ΔvcR+IRΔR≈0,2∗10−4A

Al representar estos datos y hacer un ajuste exponencial (ver gráficas adjuntas) podemos comprobar que el valor de A1 para el proceso de carga como para el de descarga están muy próximos al valor teórico de v0R =1,818*10-3ª, además los valores de las constantes de tiempo también están bastante próximos entre si y también próximos al valor teórico, el coeficiente de correlación nos indica además un buen ajuste con un valor cercano a 1.

Por último, señalar que se midió la constate de tiempo de otra forma más. Si en la ecuación (2) del fundamento teórico se hace t = constante de tiempo se tendrá:

V=V0(1−1e)=0.63212V0

Es decir, en nuestro caso (para 10V), el tiempo en que el condensador alcance un potencial de 6.32V aproximadamente (para el caso de nuestro polímetro) se tendrá el valor de la constante de tiempo del circuito

Todos estos resultados se pueden resumir en la tabla siguiente:

|  | Valor | %Error |
| --- | --- | --- |
| Constante de tiempo teórica (τ=RC) | 122.1s | 0 |
| Constante de tiempo para carga | 115.33±0.12s | 5.54 |
| Constante de tiempo para descarga | 115.62±0.14s | 5.31 |
| Para intensidad de carga | 120±14s | 1.72 |
| Para intensidad de descarga | 109±14s | 10.7 |
| Constante de tiempo para t =τ | 117.84±0.01s. 117.06±0.01s. 116.62±0.01s. 117.17±0.01s | 4.04 |
| Potencial teórico | 10±1 | 0 |
| Potencial de carga (A1) | 10.141±0.005 | 1.41 |
| Potencial de descarga (A1) | 9.676±0.005 | 0.97 |

A parte de los errores en la medida, señalar que a las medidas del tiempo hechas debería de ir unido un error adicional que se ha ignorado,  ya que hay un cierto tiempo entre que “se ve” el potencial que se midió y el momento en que se para el cronómetro. Además añadir el error de no haber medido con el polímetro el valor del potencial del generador, aun así los datos experimentales están bastante próximos a los teóricos.

Como conclusión final decir que en este caso la teoría se aproxima bastante bien a la realidad (el máximo error que se ha  cometido es del 10%) y, a parte de los errores de medida de los aparatos, achacar principalmente el error a la imprecisión en la medida del tiempo hay un tiempo muy considerable entre que vemos un valor de potencial y paramos el cronómetro que no se ha tenido en cuenta en estos cálculos; aun así los resultados en general son bastante satisfactorios.