REDES DE DIFRACCIÓN. DETERMINACIÓN DE LONGITUDES DE ONDA.

### Valtuille Fernández, Eduardo

El objetivo de esta práctica es el de medir el valor de varias longitudes de onda de la luz emitida por una lámpara. Para ello utilizaremos una red de difracción y un goniómetro; el primero, producirá difracciones en distintos ángulos para cada longitud de onda y con el goniómetro podremos medir dichos ángulos. A partir de los ángulos y de una constante de la red, podremos calcular la longitud de onda buscada.

Aspectos teóricos

Debido a las propiedades de la red, al incidir sobre ella un haz de luz, se producirá una difracción, siendo esta distinta para cada longitud de onda que forma el espectro de la luz incidente.

m = 0

m = 1

m = 2

A su vez, no se produce una sola refracción para cada longitud de onda si no varias, de manera que aparecen los distintos órdenes de difracción:

Así pues, la ecuación que nos relaciona los ángulos implicados, los órdenes de refracción y las propiedades de la red es:

Donde:

- 2d: es la constante de la red,

- : es el ángulo de difracción, el ángulo que forma el rayo refractado con la normal de la red,

- : es el ángulo de incidencia, el ángulo que forma el rayo incidente con la normal de la red,

- m: es el orden de difracción del rayo que estamos midiendo,

- : longitud de onda de la luz problema.

Para evitarnos hallar directamente el ángulo de incidencia  y el ángulo de refracción  podemos utilizar el método de la mínima desviación. En el caso de la mínima desviación, se da la igualdad:

De manera que la ecuación se convierte en:

Para nuestra práctica suponemos que el valor de 2d, propio de cada red de difracción, no lo conocemos, pero sí que conocemos las longitudes de onda del doblete amarillo; así que:

- Calculamos el ángulo desviación mínima para el doblete del amarillo y el orden de refracción m = 1,

- Con los dos datos obtenidos y las longitudes de onda conocidas, calculamos el valor de 2d, característico de nuestra red de difracción,

- Con el valor de 2d obtenido, calculamos el valor de la longitud de onda del doblete verde para el índice de refracción m = 1 y para el doblete amarillo cuando m = 2.

Realización de la práctica

Puesta en estación del goniómetro

Para poder medir correctamente los distintos ángulos, es necesario poner en estación el goniómetro sobre el que colocaremos la red de difracción.

El goniómetro es básicamente un círculo graduado en el que se pueden apreciar giros de hasta 30 segundos, una plataforma giratoria (en la que se colocan los prismas, espejos...), un colimador con una rendija y un anteojo.

- El objetivo del colimador es que la luz con la que iluminamos los objetos, llegue a ellos de la forma adecuada, es decir, todos los rayos paralelos.

- La rendija la utilizamos para limitar o aumentar la cantidad de luz que llega a los elementos que se hayan sobre la plataforma. Cuanto más fina sea su apertura, más precisión podremos obtener en las medidas.

- El anteojo dispone de un retículo y de una bombilla a parte de los elementos ópticos propios (dos lentes convergentes y una lámina de vidrio a 45º con el eje entre las lentes). De esta forma podemos iluminar interiormente el retículo, lo cual será de ayuda para poner en estación el goniómetro. El anteojo está anclado al goniómetro de manera que puede girar a su alrededor, disponiendo de una escala graduada con la que calcular ángulos con una precisión de hasta 30 segundos.

- La plataforma giratoria dispone de tres tornillos con los cuales podemos cambiar su orientación.

ESPEJO

El primer paso para poner en estación el goniómetro lo hacemos mediante el uso de un espejo, que colocamos sobre la plataforma del goniómetro de manera que su posición con los tornillos de la plataforma sea la siguiente:

Una vez encendida la lámpara y con una pequeña abertura de la rendija, los pasos a seguir son los siguientes:

- Enfocamos el retículo, sacando o metiendo la parte más cercana al ojo; procuramos que el retículo quede en diagonal con respecto a su posición, no paralela y perpendicular al movimiento.

- Encendemos la luz del ocular, y orientando el espejo de manera que se vea el reflejo del retículo en el espejo a través del ocular, enfocamos la imagen del retículo con la ruleta que trae el ocular; tendremos bien enfocada la imagen cuando veamos el retículo y la imagen del retículo en un mismo plano.

- Moviendo uno y solo uno de los tornillos de la izquierda (no el que está alineado con el espejo), buscamos la posición en la que para cualquier posición del ocular veamos superpuestos el retículo y su imagen reflejada en el espejo. Si no fuéramos capaces es que el eje del anteojo no es perpendicular al eje de giro de la plataforma y avisaríamos al encargado del laboratorio.

- Apagamos la luz del ocular, retiramos el espejo y colocamos la red de difracción en la misma posición que estaba el espejo. Moviendo el anteojo buscamos las rayas de difracción, que deben estar siempre centradas en el retículo para cualquier posición del anteojo y de la red, lo que supondrá que las rendijas de la red sean paralelas al eje de giro del goniómetro. Para conseguirlo actuamos sobre le tornillo de la derecha, el que está alineado con el espejo, hasta que las imágenes de las rayas estén centradas sobre el retículo para cualquier posición del anteojo y de la red:

BIEN CENTRADO

MAL CENTRADO

Una vez que hemos centrado la red, podemos empezar a tomar datos.

Medida del ángulo de mínima desviación

Como no podemos anotar la posición en la que incide el haz de luz inicial, vamos a tomar las dos direcciones simétricas en las que el rayo es refractado con el ángulo de mínima desviación para un mismo orden. Un dibujo ilustrativo es el de la siguiente página; en distintos colores están las dos posiciones simétricas de la red con sus normales y con los ángulos de incidencia y refracción. Nosotros con el goniómetro podemos medir los ángulos en los que los dos rayos son difractados, cuya diferencia será el ángulo . A la vista del dibujo, donde  es el ángulo de mínima desviación:















Para medir el ángulo de mínima desviación para una cierta longitud de onda el procedimiento es el expuesto a continuación.

Buscamos con el anteojo una de las líneas amarillas y giramos la plataforma sobre la que está la red de difracción, de manera que la línea se desplaza de su posición; cuando pasamos por el ángulo de incidencia adecuado, la línea espectral “rebota” y se desplaza hacia la dirección contraria. La posición donde “rebota” la línea corresponde al ángulo de desviación mínima. Desplazamos el anteojo hasta que el centro del retículo coincide con el punto donde la línea cambia de sentido; anotamos la posición que nos da el marcador del anteojo sobre el círculo graduado (θ1).

Giramos la red hasta que la luz se refracte hacia la otra dirección, y para la misma línea (ojo que hay dos para cada color) repetimos el proceso anterior;  obtenemos así θ2. La diferencia de ángulos entre las dos posiciones θ1 y θ2 el ángulo Δ buscado, de donde obtener el ángulo de mínima desviación.

Procedemos entonces a la toma de datos, donde hemos obtenido:

## Doblete Amarillo m=1

|  | 1ª línea |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grados | Minutos | Radianes |  |  | Grados | Minutos | Radianes |
|  | 24 | 3 | 0,4198 |  |  | 105 | 36 | 1,8431 |
|  | 24 | 2 | 0,4195 |  |  | 105 | 37 | 1,8434 |
|  | 24 | 2 | 0,4195 |  |  | 105 | 37 | 1,8434 |
| Media | 24 | 2,3 | 0,4196 |  | Media | 105 | 36,7 | 1,8433 |
|  | Esc: | 1 | 0,0003 |  |  | Esc: | 1 | 0,0003 |
|  | Eacc: | 1,1 | 0,0003 |  |  | Eacc: | 1,1 | 0,0003 |
|  | Etotal: | 2,1 | 0,0006 |  |  | Etotal: | 2,1 | 0,0006 |

De donde obtenemos:

|  | Grados | Minutos | Radianes |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor medio: | 20,3 | 8,6 | 0,3559 |
|  |  | Esc: | 0,0003 |
|  |  | Eacc: | 0,0002 |
|  |  | Etotal: | 0,0004 |

Y el valor de 2d = 8460,009

|  | 2ª línea |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grados | Minutos | Radianes |  |  | Grados | Minutos | Radianes |
|  | 24 | 6 | 0,4206 |  |  | 105 | 32 | 1,8419 |
|  | 24 | 5 | 0,4203 |  |  | 105 | 34 | 1,8425 |
|  | 24 | 5 | 0,4203 |  |  | 105 | 34 | 1,8425 |
| Media | 24 | 5,3 | 0,4204 |  | Media | 105 | 33,3 | 1,8423 |
|  | Esc: | 1 | 0,0003 |  |  | Esc: | 1 | 0,0003 |
|  | Eacc: | 1,1 | 0,0003 |  |  | Eacc: | 2,1 | 0,0006 |
|  | Etotal: | 2,1 | 0,0006 |  |  | Etotal: | 3,1 | 0,0009 |

De donde obtenemos:

|  | Grados | Minutos | Radianes |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor medio: | 20,3 | 7,0 | 0,3555 |
|  |  | Esc: | 0,0003 |
|  |  | Eacc: | 0,0002 |
|  |  | Etotal: | 0,0005 |

Y el valor de 2d = 8461,923

De los dos valores obtenidos para 2d, el valor medio nos da que:

2d = 8460,96

Para el resto de rayas de difracción, los datos obtenidos son los siguientes:

## Doblete Verde m=1

|  | 1ª línea |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grados | Minutos | Radianes |  |  | Grados | Minutos | Radianes |
|  | 25 | 32 | 0,4456 |  |  | 104 | 5 | 1,8166 |
|  | 25 | 33 | 0,4459 |  |  | 104 | 6 | 1,8169 |
|  | 25 | 34 | 0,4462 |  |  | 104 | 5 | 1,8166 |
| Media | 25 | 33,0 | 0,4459 |  | Media | 104 | 5,3 | 1,8167 |
|  | Esc: | 1 | 0,0003 |  |  | Esc: | 1 | 0,0003 |
|  | Eacc: | 1,8 | 0,0005 |  |  | Eacc: | 1,1 | 0,0003 |
|  | Etotal: | 2,8 | 0,0008 |  |  | Etotal: | 2,1 | 0,0006 |

De donde obtenemos:

|  | Grados | Minutos | Radianes |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor medio: | 19,8 | -6,9 | 0,3427 |
|  |  | Esc: | 0,0003 |
|  |  | Eacc: | 0,0002 |
|  |  | Etotal: | 0,0004 |

|  | 2ª línea |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grados | Minutos | Radianes |  |  | Grados | Minutos | Radianes |
|  | 25 | 35 | 0,4465 |  |  | 104 | 2 | 1,8157 |
|  | 25 | 36 | 0,4468 |  |  | 104 | 3 | 1,8160 |
|  | 25 | 36 | 0,4468 |  |  | 104 | 2 | 1,8157 |
| Media | 25 | 35,7 | 0,4467 |  | Media | 104 | 2,3 | 1,8158 |
|  | Esc: | 1 | 0,0003 |  |  | Esc: | 1 | 0,0003 |
|  | Eacc: | 1,1 | 0,0003 |  |  | Eacc: | 1,1 | 0,0003 |
|  | Etotal: | 2,1 | 0,0006 |  |  | Etotal: | 2,1 | 0,0006 |

De donde obtenemos:

|  | Grados | Minutos | Radianes |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor medio: | 19,8 | -8,3 | 0,3423 |
|  |  | Esc: | 0,0003 |
|  |  | Eacc: | 0,0001 |
|  |  | Etotal: | 0,0004 |

## Doblete Amarillo m=2

|  | 1ª línea |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grados | Minutos | Radianes |  |  | Grados | Minutos | Radianes |
|  | 336 | 33 | 5,8739 |  |  | 153 | 11 | 2,6736 |
|  | 336 | 32 | 5,8736 |  |  | 153 | 13 | 2,6741 |
|  | 336 | 32 | 5,8736 |  |  | 153 | 15 | 2,6747 |
| Media | 336 | 32,3 | 5,8737 |  | Media | 153 | 13,0 | 2,6741 |
|  | Esc: | 1 | 0,0003 |  |  | Esc: | 1 | 0,0003 |
|  | Eacc: | 1,1 | 0,0003 |  |  | Eacc: | 3,7 | 0,0011 |
|  | Etotal: | 2,1 | 0,0006 |  |  | Etotal: | 4,7 | 0,0014 |

De donde obtenemos:

|  | Grados | Minutos | Radianes |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor medio: | -45,8 | -4,8 | -0,7999 |
|  |  | Esc: | 0,0003 |
|  |  | Eacc: | 0,0003 |
|  |  | Etotal: | 0,0006 |

|  | 2ª línea |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grados | Minutos | Radianes |  |  | Grados | Minutos | Radianes |
|  | 336 | 39 | 5,8757 |  |  | 153 | 6 | 2,6721 |
|  | 336 | 39 | 5,8757 |  |  | 153 | 7 | 2,6724 |
|  | 336 | 38 | 5,8754 |  |  | 153 | 6 | 2,6721 |
| Media | 336 | 38,7 | 5,8756 |  | Media | 153 | 6,3 | 2,6722 |
|  | Esc: | 1 | 0,0003 |  |  | Esc: | 1 | 0,0003 |
|  | Eacc: | 1,1 | 0,0003 |  |  | Eacc: | 1,1 | 0,0003 |
|  | Etotal: | 2,1 | 0,0006 |  |  | Etotal: | 2,1 | 0,0006 |

De donde obtenemos:

|  | Grados | Minutos | Radianes |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor medio: | -45,8 | -8,1 | -0,8008 |
|  |  | Esc: | 0,0003 |
|  |  | Eacc: | 0,0001 |
|  |  | Etotal: | 0,0004 |

Resultados finales

Mediante los datos experimentales de 2d y de los ángulos de mínima desviación de cada longitud de onda, aplicados en la fórmula inicial, los valores finales que obtenemos son:

| 2d : | 8460,96 |
| --- | --- |
| 2ª LÍNEA DEL AMARILLO m=1: | 5889,28 |
| 1ª LÍNEA DEL AMARILLO m=1: | 5896,59 |
| 2ª LÍNEA DEL VERDE m=1: | 5679,58 |
| 1ª LÍNEA DEL VERDE m=1: | 5686,15 |
| 2ª LÍNEA DEL AMARILLO m=2: | 6074,47 |
| 1ª LÍNEA DEL AMARILLO m=2: | 6068,90 |